複擺實驗

【目的】

用凱特複擺測定重力加速度g值。

【方法】

交互測量複擺兩端懸點所造成的擺動週期與重心位置的相異量，而依運動方程式的導出求得重力加速度g值。

【原理】

凱特(Kater)複擺是兩端不對稱的複擺，我們可以從其運動方程式解出擺動週朋。在轉動力學中一力矩與角加速度之關係式是

τ=Iα	(1)

其中τ是力矩，I是轉動慣量，α是角加速度，α=d2θdt2。

如圖一所示，O1，O2，為其兩懸點，重心G，質量M，G到O1距離h1，G到O2距離h2。

當以O1為懸點，轉動θ角時，複擺所受力矩大小為

τ=−Mgh1sinθ

因為力矩使θ角減小，所以需加負號。

當θ很小時，則

sinθ≃θ

τ=−Mgh1θ	(2)

式(2)代入式(1)

Id2θdt2=−Mgh1θ

d2θdt2+Mgh1Iθ=0

θ(t)=Acos(Mgh1It+δ)                               圖一

其中A，δ均為常數，由擺動的開始狀態來決定。餘弦函數的週期為2π，若以T表擺動週期，則

T=2πIMgh1

若以R表此複擺繞重心G的迥轉半徑，則依迥轉半徑的定義

R=IcmM

Icm=MR2

所以複擺對O1點之轉動慣量，可依平行軸定理計算如下

Ic1=Icm+Mh12=M(R2+h12)

代入式(2)，得

T1=2πR2+h12gh1

gh1T12=4π2(R2+h12)	(3)

同理若以O2為懸點，則此複擺之週期為

T2=2πR2+h22gh2

gh2T22=4π2(R2+h22)	(4)

由式(3)，式(4)消去R，則得

g(h1T12−h2T22)=4π2(h12−h22)

4π2g=h1T12−h2T22h12−h22=T12+T222(h1+h2)+T12−T222(h1−h2)	(5)

g=4π2T12+T222(h1+h2)+T12−T222(h1−h2)

因此若分別測知此複擺懸掛O1及O2之週期T1，T2及兩懸掛點至重心G之長h1，h2，則重力加速度即可求得。

假若我們能使T1 = T2= TO，又h1+h2 恰等於O1與O2之距離L，則式(5)可簡化成

g=4π2LT02	(6)

【儀器】

複擺支座，複擺，光電計時器，光電管

【注意】

1.擺動角度愈小，所得愈精確。

2.擺及擺的刀口懸於支架上，需要垂直放置穩固，免生移動。

【步驟】曲線法

1.首先量得O1O2之距離L。

2.先將複擺之重錘端懸點為O1，將O1的刀口懸在支架上，使其自由擺動，但擺幅不得超過5度。使用光電計時器之功能5測量擺動50次的時間，除以25即得擺動週期T1，並測量滑體至O1的距離D1。陸續移動滑體，約每隔8～10公分測量一次週期及距離，共測量10次，在方格紙上畫出T1 之曲線。如圖二所示。

3.再以O2為懸點，同法測其週期T2及滑體至O1的距離D1，並畫出另一曲線T2，則T1與T2兩曲線會交於一點TO，代入式(6)，求其重力加速度。

4.重覆步驟2、3二次，求g之平均值。

圖二

【問題】

1.試說明曲線法中TO的功用，其間距離變化對週期有何影響？

2.證明複擺的最小週期為T=2π2Rg