電晶體共射極放大電路實驗
(Common Emitter Amplifier)

一、實驗目的

瞭解電晶體之基本特性，以及利用h參數等效模型，進行電晶體共射極組態之直流及交流小信號分析，並推導出其電壓增益值。由於電晶體的參數(如直流電流增益β)會隨環境溫度的變化而改變，因此優良的電子電路設計必須將參數變化所造成的影響降至最低，本實驗的共射極放大電路即是一例。

二、電晶體結構特性與IC－VC曲線

在兩塊P型半導體間夾一片N型半導體或在兩塊N型半導體間夾一片P型半導體，即成為電晶體，電晶體三極分別為射極(Emitter；E)、基極(Base；B)及集極(Collector；C)。如圖1(a)若在E－B間加上一順向電壓VBE，則必有一順向電流產生，且IE=IB。若如圖1(b)在B－C間加上一逆向電壓VCB，則因接合面為逆向，故PN接面不導通，IB=IC=ICBO，一極小之逆向飽和電流。若把圖1(b)的E－B間加上一順向電壓如圖1(c)，在VBE驅使下E極內的電洞進入B極，由於B極很薄且參雜濃度低，只有少量的電洞與電子結合造成些微的IB，因此進入B極的電洞還未與B極的電子結合就受到VCB的影響而進入C極造成大量的IC。

圖1 PNP電晶體工作情形

圖2 PNP電晶體之典型IC－VC特性曲線圖

電晶體操作模式有三種：截止、主動及飽和。圖2為PNP電晶體之典型IC－VC特性曲線圖。根據接面的不同偏壓狀況(順向或反向)，可以得到BJT電晶體操作的不同模式，如表1所示。當電晶體要作為放大器時要使用主動模式，作為開關的應用時(邏輯電路中)要用到截止和飽和模式。

表1 電晶體的操作模式

| 模式 | EB接面 | CB接面 |
| --- | --- | --- |
| 截止 | 反向 | 反向 |
| 主動 | 順向 | 反向 |
| 飽和 | 順向 | 順向 |

三、電晶體共射極組態之直流分析

共射極放大器(common emitter amplifier)，簡稱為CE放大器，其基本的偏壓電路如圖3所示，其電晶體的輸入與輸出分別為基極和集極，故此種組態稱為共射極組態。

圖3 共射極電路的偏壓設計(採用NPN電晶體及單一電源供應)

本直流電路的偏壓和電流計算如下：

(1)基極輸入電流IB

(2)集極電流IC

IC=βIB(β為直流電流增益)

(3)射極電流IE

IE=IB+IC=(β+1)IB，在本偏壓電路中，IE亦等於VE/RE

(4)集射極電壓VCE

VCE=VCC−ICRC−IERE

(5)基極電壓

VB=VBE+IERE

(6)集基極電壓

VCB=VCC−ICRC−VBE−IERE

四、電晶體共射極組態之交流分析

分別在基極及集極接上直流隔離電容C1及C2，然後將輸入的交流訊號接上C1如圖4，接著將共射極放大器之電路利用h參數等效模型(圖5)進行交流小訊號之分析，最後推導出其電壓增益值，而完整的共射極放大器小訊號等效電路模型如圖6所示。

圖4 交流小訊號放大電路

圖5 電晶體h參數等效模型

圖6 圖4之小訊號等效電路

其中

hie：電晶體共射極輸入阻抗

hfe：共射極小訊號電流增益，相當於直流電流增益β，hfe通常遠大於1

hie=(1+hfe)re

交流電阻re=VTIE，VT=Te/k，e為電子電荷，k為波茲曼常數，在室溫時，VT≈25mV

因此電壓增益

Av=VoVs=−hfeibRLibRi=−hfeRL(re+RE)(hfe+1)

由於re<<RE，因此可忽略re，且hfe>>1，所以

AV≈−RLRE

即此電路的電壓增益實質上由負載RL及射極電阻RE，不受電晶體參數變化的影響。

五、實驗儀器

(1)示波器(2)信號產生器(3)三用電表(4)電源供應器

六、實驗步驟

圖7 共射極放大電路之元件參考值

- 首先將圖3之共射極偏壓電路接好。

- 以三用電表測量電晶體的集射極電壓VCE，並調整可變電阻VR使VCE大約為VCC2，測量VCB及VBE，以確保電晶體動作在工作區內。

- 以三用電表測量電路的IB及IC，並計算出β值。

- 接上直流隔離電容C1及C2如圖4，將信號產生器接至輸入端，示波器兩輸入端分別接上輸入電壓VS及輸出電壓Vo。

- 將信號產生器調至1 kHz正弦波，調整輸入電壓使示波器上Vo之波型不失真。

- 從示波器上讀出輸入電壓VS與輸出電壓VO之大小，計算Av(=Vo/Vs)，並與理論值(−RL/RE)比較並計算其誤差。

- 改變RL四次，在Vo不失真的前提下，重複步驟1~6。

七、問題與討論

- 為何輸出波型Vo會失真？為何Vo與VS相角差180度？

- RE的作用為何？試從β值變化的角度思考。

- 導出re=VTIE。